项目：河南医学高等专科学校视频监控三期项目设备清单汇总表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络红外枪式摄像机 | 台 | 39 |
| 2 | 语音喊话系统 | 套 | 3 |
| 3 | 星光级130万高清网络红外枪式摄像机 | 台 | 15 |
| 4 | 200万高清网络红外高速球 | 台 | 4 |
| 5 | 摄像机支架 | 台 | 54 |
| 6 | 摄像机电源 | 台 | 54 |
| 7 | 球机支架 | 台 | 4 |
| 8 | 摄像机电源（球机） | 台 | 4 |
| 9 | 代理转发处理设备 | 台 | 1 |
| 10 | 4T监控级硬盘 | 块 | 14 |
| 11 | 立杆 | 根 | 5 |
| 12 | 室外设备箱 | 个 | 3 |
| 13 | 超五类网线（305米） | 箱 | 10 |
| 14 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 15 | 接入交换机（一） | 台 | 2 |
| 16 | 地图管理系统软件 | 套 | 1 |
| 17 | 解码器升级 | 块 | 2 |
| 18 | 单模光纤模块 | 块 | 5 |
| 19 | 辅材（线材辅材施工、挖沟、布线、填埋、光纤熔接、调试安装） | 批 | 1 |

项目：河南医学高等专科学校视频监控三期项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及详细参数要求 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络红外枪式摄像机 | *传感器 | 1/2.8"Exmor CMOS | 39 |  |
|  |  | 核心处理器 | ARM9架构 |  |  |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |  |  |
|  |  | *像 素 | 200万 |  |  |
|  |  | *图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：D1（704×576） 第三码流分辨率：CIF（352×288） |  |  |
|  |  | *帧 率 | PAL：1080p@25fps，960p@25fps，720p@25fps，D1@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，D1@30fps |  |  |
|  |  | 宽动态 | 100dB |  |  |
|  |  | 强光抑制 | 支持 |  |  |
|  |  | *数字降噪 | 3D数字降噪 |  |  |
|  |  | 电子快门 | 1s～1/100000s |  |  |
|  |  | 最低照度 | 彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON)； 0 Lux with IR |  |  |
|  |  | 彩转黑 | 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |  |  |
|  |  | 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可调 |  |  |
|  |  | 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |  |  |
|  |  | 感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多四个重点区域 |  |  |
|  |  | 图像处理 | 支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、背光补偿、伽马调节、透雾、数字防抖、场景模式设置、走廊模式 |  |  |
|  |  | 焦 距 | 2.8～12mm手动变焦镜头 |  |  |
|  |  | *红外距离 | 红外距离≥50米（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | USB接口 | 1个 |  |  |
|  |  | 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 扩展协议 | Onvif（可定制GB/T28181） |  |  |
|  |  | 视频压缩 | H.264/M-JPEG |  |  |
|  |  | *音频压缩 | 音频压缩算法支持音频要求G.711或G.723或G.729（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile |  |  |
|  |  | 视频压缩 | 32K～16Mbps |  |  |
|  |  | 音频压缩 | 8K～48Kbps |  |  |
|  |  | 传输模式 | 三码流 |  |  |
|  |  | IE访问 | 内置Web server |  |  |
|  |  | 手机浏览 | 支持IOS/Android/WindowsMobile |  |  |
|  |  | 客户端 | ≤8个 |  |  |
|  |  | 本地存储 | 最大支持64G存储 |  |  |
|  |  | 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |  |  |
|  |  | IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |  |  |
|  |  | OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 |  |  |
|  |  | 系统权限 | 四级、8个用户，用户名密码自定义 |  |  |
|  |  | 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |  |  |
|  |  | 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |  |  |
|  |  | 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突检测 |  |  |
|  |  | 通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |  |  |
|  |  | *智能分析 | 具有智能分析功能，包括周界越线等（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | 防护等级 | 全金属外壳IP66、TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 |  |  |
|  |  | *工作温度 | 工作温度：－25℃～＋55℃（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |  |  |
|  |  | *电 源 | 摄像机电源：DC12V或POE供电（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | *管理要求 | 为保持系统稳定性及后期维护管理，要求主要设备（网络红外枪式摄像机、网络红外高速球、代理转发处理设备、地图管理系统软件）必须为同一品牌。 |  |  |
|  |  |  | 要求投标商必须实现与一期、二期监控系统无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 要求出具设备生产厂商针对本次项目的专项授权书及售后服务承诺函。 |  |  |
| 2 | 语音喊话系统 | 网络音频才播主机 | 网络接口：10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离，收发数据指示 | 3 |  |
|  |  |  | 本地Mic输入：典型幅值50mVpp，信噪比68dB； |  |  |
|  |  |  | 线路输入：典型幅值1500mVpp，内阻10KΩ |  |  |
|  |  |  | 线路输出：典型幅值1500mVpp，THD < 0.3%，内阻500Ω，信噪比83dB； |  |  |
|  |  |  | 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议； |  |  |
|  |  | 网络音频广播终端 | 后面板：Ethernet：10/100M Base 以太网接口； |  |  |
|  |  |  | Line Out输出：内部音源输出； |  |  |
|  |  |  | Speaker：（SP+，SP-）内置2W 音频功放输出，接 4～8 Ω 扬声器； |  |  |
|  |  |  | DCIN：接12V/1A的直流电源； |  |  |
|  |  |  | 网络接口：10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离，收发数据指示 |  |  |
|  |  |  | 线路输出：典型幅值1500mVpp，THD < 0.3%，内阻500Ω，信噪比83dB； |  |  |
|  |  |  | 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议； |  |  |
|  |  | 音响 | *标准功率：8W |  |  |
|  |  |  | 最大功率：16W |  |  |
|  |  |  | 输入电压：70/100V |  |  |
|  |  |  | 频响100-16,000Hz |  |  |
|  |  |  | 最大声压级(1m) 97dB |  |  |
|  |  |  | 灵敏度(1m,1W) 88Db |  |  |
|  |  | 话筒 | 指向特性：单指向 |  |  |
|  |  |  | 收音头：电容式 |  |  |
|  |  |  | 英敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) |  |  |
|  |  |  | 频率范围50-16000Hz纠错 |  |  |
|  |  |  | 产品声道立体声 |  |  |
|  |  |  | 产品阻抗200欧姆 |  |  |
| 3 | 星光级130万高清网络红外枪式摄像机 | *传感器 | 1/3英寸130万像素CMOS传感器 | 15 |  |
|  |  | 核心处理器 | ARM9架构 |  |  |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |  |  |
|  |  | *像 素 | 130万 |  |  |
|  |  | *图像分辨率 | 主码流最高分辨率：960p（1280×960） 副码流最高分辨率：D1（704×576） 第三码流分辨率：CIF（352×288） |  |  |
|  |  | 帧 率 | PAL：960p@25fps；NTSC：960p@30fps |  |  |
|  |  | 电子快门 | 1s～1/100000s |  |  |
|  |  | 最低照度 | 彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0.001Lux(F1.2,AGC ON)；0Lux with IR |  |  |
|  |  | 彩转黑 | 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |  |  |
|  |  | 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可调 |  |  |
|  |  | 感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多四个重点区域 |  |  |
|  |  | 图像处理 | 支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、背光补偿、伽马调节、透雾、数字防抖、场景模式设置、走廊模式 |  |  |
|  |  | 焦 距 | 选配4mm/6mm/8mm/12mm定焦镜头 |  |  |
|  |  | *红外距离 | 30m～50m |  |  |
|  |  | 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 音频接口 | 1路输入，1路输出 |  |  |
|  |  | 报警接口 | 1路输入 |  |  |
|  |  | USB接口 | 1个 |  |  |
|  |  | 应用编程接口 | Onvif（可定制GB/T28181） |  |  |
|  |  | 视频压缩 | H.264/M-JPEG |  |  |
|  |  | 音频压缩 | G.711/G.726/ADPCM |  |  |
|  |  | 传输模式 | 三码流 |  |  |
|  |  | IE访问 | 内置Web server |  |  |
|  |  | *浏览 | 具有移动客户端浏览功能，支持第三方云服务平台（以公安部检测报告为准） |  |  |
|  |  | 客户端 | ≤8个 |  |  |
|  |  | 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |  |  |
|  |  | IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |  |  |
|  |  | OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 |  |  |
|  |  | 系统权限 | 四级、128个用户，用户名密码自定义 |  |  |
|  |  | 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |  |  |
|  |  | 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |  |  |
|  |  | 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突检测 |  |  |
|  |  | 通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |  |  |
|  |  | *智能分析 | 绊线、周界检测和计数统计功能 |  |  |
|  |  | 工作温度 | -30℃～60℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |  |  |
|  |  | 电 源 | DC12V±10% |  |  |
|  |  | 功 率 | MAX 6W（ICR切换瞬8W） |  |  |
|  |  | *管理要求 | 为保持系统稳定性及后期维护管理，要求主要设备（网络红外枪式摄像机、网络红外高速球、代理转发处理设备、地图管理系统软件）必须为同一品牌。 |  |  |
|  |  |  | 要求投标商必须实现与一期、二期监控系统无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 要求出具设备生产厂商针对本次项目的专项授权书及售后服务承诺函。 |  |  |
| 4 | 200万高清网络红外高速球 | 传感器 | 1/2.8英寸220万像素SNOY Exmor CMOS传感器 | 4 |  |
|  |  | 像 素 | 220万 |  |  |
|  |  | 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：D1（704×576） 第三码流分辨率：CIF（352×288） |  |  |
|  |  | 帧 率 | 50Hz:1080p@25fps；60Hz:1080p@30fps |  |  |
|  |  | 电子快门 | 1/25s～1/10000s |  |  |
|  |  | 宽动态 | 支持 |  |  |
|  |  | 白平衡模式 | 自动/手动/ATW |  |  |
|  |  | 曝光模式 | 自动/手动 |  |  |
|  |  | 3D降噪 | 支持 |  |  |
|  |  | 强光抑制 | 支持 |  |  |
|  |  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，50 IRE，ICR关闭) 黑白：0.01Lux @（F1.6，50 IRE，ICR打开） |  |  |
|  |  | 彩转黑 | 支持自动、彩色、黑白 |  |  |
|  |  | 图片叠加 | 支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |  |  |
|  |  | 感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多四个重点区域 |  |  |
|  |  | 图像处理 | 支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、透雾、数字防抖、场景模式设置 |  |  |
|  |  | 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可设置 |  |  |
|  |  | 摄像机参数 | 可通过IE菜单手动调整 |  |  |
|  |  | 焦 距 | 4.7mm～94mm |  |  |
|  |  | 变 倍 | 光学变倍20倍；电子变倍16倍 |  |  |
|  |  | 变倍速度 | ＜3s（光学，广角—远望） |  |  |
|  |  | 视角范围 | 水平：54.8°（w）～3.4°（t） |  |  |
|  |  | 红外距离 | 120m～150m |  |  |
|  |  | 红外角度 | 变倍匹配，远/中/近 |  |  |
|  |  | 红外灯亮度 | 亮度可调 |  |  |
|  |  | 红外灯寿命 | >30000小时 |  |  |
|  |  | 红外灯类型 | 14颗红外阵列 |  |  |
|  |  | 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网RJ45接口 |  |  |
|  |  | MicroSD卡插槽 | 支持MicroSD卡，可支持手动录像/报警录像 |  |  |
|  |  | 应用编程接口 | 标准协议(Onvif2.3) |  |  |
|  |  | 报警接口 | 支持1路输入、1路输出 |  |  |
|  |  | 音频接口 | 支持1路Line输入，1路音频输出 |  |  |
|  |  | 核心处理器 | ARM9架构SoC处理器 |  |  |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |  |  |
|  |  | 视频压缩 | H.264/M-JPEG |  |  |
|  |  | 音频压缩 | G711A/G711U/ADPCM/AAC |  |  |
|  |  | 音频采样率 | 8K，32K，48K |  |  |
|  |  | 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile可选 |  |  |
|  |  | 视频压缩 | 32K～16000Kbps |  |  |
|  |  | 音频压缩 | 8K～48Kbps |  |  |
|  |  | 传输模式 | 三码流 |  |  |
|  |  | 手动速度 | 0.05°～400°/s（无级变速） |  |  |
|  |  | 预置位最大速度 | 400°/s |  |  |
|  |  | 预置位精度 | ±0.05° |  |  |
|  |  | 水平旋转 | 360°连续旋转 |  |  |
|  |  | 垂直旋转 | -11°～90°自动翻转 |  |  |
|  |  | 电 机 | 混合式高精度步进电机 |  |  |
|  |  | 焦距转速自动匹配功能 | 控制速度根据焦距的长短自动调节 |  |  |
|  |  | 智能分析 | 支持划线、虚拟周界以及报警计数功能 |  |  |
|  |  | 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、端口报警、断网录像、IP冲突、MAC冲突检测 |  |  |
|  |  | OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 支持云台方位角叠加 |  |  |
|  |  | 预置位 | 255个 |  |  |
|  |  | 自动扫描路径 | 8条 |  |  |
|  |  | 自动巡航轨迹 | 8条 |  |  |
|  |  | 花样扫描路径 | 8条，学习180秒路径或300条指令 |  |  |
|  |  | 3D定位 | 支持 |  |  |
|  |  | 断电记忆 | 支持 |  |  |
|  |  | 看守位 | 看守联动预置位、扫描、巡航、模式路径等 |  |  |
|  |  | 定时任务 | 预置点/模式路径/巡航扫描/自动扫描等功能 |  |  |
|  |  | 支持协议 | PTZ_PELCO_D，PTZ_PELCO_P，PTZ_TC615_P，DOME_PELCO_D，DOME_PELCO_P，DOME_PLUS |  |  |
|  |  | 浏览器 | IE8、IE9、IE10，Chrome8+,Firefox3.5+ |  |  |
|  |  | 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |  |  |
|  |  | IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |  |  |
|  |  | 用户权限 | 支持32用户，分4级：管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置 |  |  |
|  |  | 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步 |  |  |
|  |  | 远程管理 | 远程网络远程升级 |  |  |
|  |  | 防护等级 | IP66、TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 |  |  |
|  |  | 工作温度 | －40℃～＋65℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |  |  |
|  |  | 电 源 | AC24V 3A，独立外接电源适配器 |  |  |
|  |  | 功 率 | 45W MAX |  |  |
|  |  | *管理要求 | 为保持系统稳定性及后期维护管理，要求主要设备（网络红外枪式摄像机、网络红外高速球、代理转发处理设备、地图管理系统软件）必须为同一品牌。 |  |  |
|  |  |  | 要求投标商必须实现与一期、二期监控系统无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 要求出具设备生产厂商针对本次项目的专项授权书及售后服务承诺函。 |  |  |
| 5 | 摄像机支架 | 要求 | 监控专用支架 | 54 |  |
| 6 | 摄像机电源（枪机） | 要求 | 监控专用电源 | 54 |  |
| 7 | 球机支架 | 要求 | 吊装、壁装可选 | 4 |  |
| 8 | 摄像机电源（球机） | 要求 | 监控专用电源 | 4 |  |
| 9 | 代理转发处理设备 | *硬件部分 | 外形高度：19英寸工业标准1U机架式 | 1 |  |
|  |  |  | 处理器：Intel Xeon E3-1200 V3 4核 |  |  |
|  |  |  | 主频：3.3GHz，8MB高速缓存 |  |  |
|  |  |  | 芯片组：Intel C222 |  |  |
|  |  |  | 内存：本次标配8GB，可扩展至32GB |  |  |
|  |  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2008 SP2 64bit Red Hat Enterprise Linux 5.3～6.3 64bit SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 64bit SUbuntu 12.04 64bit |  |  |
|  |  |  | VGA接口：1个 |  |  |
|  |  |  | 网络接口：≥标配4个千兆以太网控制器 |  |  |
|  |  |  | 硬盘：支持4个热插拔3.5/2.5寸SAS/SATA硬盘 可选八口SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6 |  |  |
|  |  |  | 显示控制：主板集成≥16M显存 |  |  |
|  |  |  | 转发能力：支持75路1080P/150路720P/300路4CIF视频流的接入转发，可多级转发 |  |  |
|  |  |  | PCI扩展槽：1个 PCI-E 3.0x16 |  |  |
|  |  |  | 其他端口：4个USB 2.0接口，2个 USB3.0 |  |  |
|  |  |  | 电源功率：≥550W |  |  |
|  |  |  | 风扇：5个 |  |  |
|  |  | *软件部分 | 兼容性:兼容主流品牌网络视频设备 |  |  |
|  |  |  | 接入设备:可接入DVR、IPC、NVS、矩阵、报警主机、门禁等多种设备。兼容交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理 |  |  |
|  |  |  | 3G接入: 支持移动设备的代理服务，配合目录注册服务实现主动模式下的3G无线设备接入，实现单兵/车载设备的图像预览和语音对讲 |  |  |
|  |  |  | 云台控制: 支持云台代理服务，用户具备对云台和矩阵的权限和控制级别。 |  |  |
|  |  |  | 支持协议: 支持私有SDK、Onvif、GB/T28181、SIP国网517协议 |  |  |
|  |  |  | 信令转发: 支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输 |  |  |
|  |  |  | 部署方式: 采用中间件技术，可分布式部署。兼容新设备、集成新系统 |  |  |
|  |  |  | 云配置: 云模式下，多个流媒体单元可以虚拟成一个设备，只需计算总体压力并自动配置各节点，不需分别考虑每台服务器的性能（如点位信息、存储空间、存储策略等） |  |  |
|  |  |  | 云添加: 增加点位时直接添加设备即可自动完成，无须重新计算服务器的剩余资源并修改配置 |  |  |
|  |  |  | 云调度: 通过云调度对系统核心单元的状态实时监测，平衡负载，自愈容灾，一旦某台服务器出现性能降低、超负荷、死机、断网等异常，其他服务器会自动分担工作任务，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限，提高了系统的稳定性和服务器集群的整体效率。 |  |  |
|  |  |  | 录像存储：支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略。支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储。当同时预览回放视频源的请求较多时，通过转分发机制，有效减轻设备端压力 |  |  |
|  |  |  | 录像回放：基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像 |  |  |
|  |  |  | 报警转发：提供报警管理服务，处理由设备和系统产生的报警事件，对报警消息进行分发上传 |  |  |
|  |  |  | 报警联动：报警联动动作包括大屏切换（显示/文字提示）、客户端（图像弹出全屏/声光显示/信息叠加）、云台镜头动作、地图定位、报警录像、短信发送、前端抓拍、邮件发送、TTS等方式 |  |  |
|  |  | *管理要求 | 为保持系统稳定性及后期维护管理，要求主要设备（网络红外枪式摄像机、网络红外高速球、代理转发处理设备、地图管理系统软件）必须为同一品牌。 |  |  |
|  |  |  | 要求投标商必须实现与一期、二期监控系统无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 要求出具设备生产厂商针对本次项目的专项授权书及售后服务承诺函。 |  |  |
| 10 | 监控专用硬盘 | 要求 | 监控专用4TB | 14 |  |
| 11 | 立杆 | 要求 | 3.5米高，横臂1.8米 钢制喷塑（含基础） | 5 |  |
| 12 | 室外设备箱 | 要求 | 不锈钢材质 设备箱尺寸400mm×300mm×280mm，壁厚1.0mm | 3 |  |
| 13 | 超五类网线（305米） | 要求 | 纯铜材质，不易折断，符合国家标准 | 10 |  |
| 14 | 电源线 | 要求 | 全铜材质，三相、符合国家标准， | 2000 |  |
| 15 | 接入交换机 | *设备性能 | 交换容量≥190Gbps；包转发率≥15Mpps | 2 |  |
|  |  | *接口类型 | 固化千兆电接口≥8个；固化千兆光接口≥2个 |  |  |
|  |  | *防雷 | 支持业务端口防雷能力≥6KV ,提供包含完整链接的官方网站截图； |  |  |
|  |  | 以太网功能 | 支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持动态链路聚合、静态端口聚合 |  |  |
|  |  | DHCP | 支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping； 支持DHCP Snooping Option82； |  |  |
|  |  | VLAN | 支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN； |  |  |
|  |  | *安全性 | 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持防Dos攻击，提供包含完整链接的官方网站截图； 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能； |  |  |
|  |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持系统工作日志；支持集群管理； |  |  |
|  |  | 入网许可证 | 提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件； |  |  |
| 16 | 地图管理系统软件 | *整体架构 | SOA架构的WebGIS，C/S和B/S访问方式，提供地图发布、查询、分析等服务 | 1 |  |
|  |  | 支持地图方式 | 支持位图照片地图、GIS矢量地图、百度/谷歌在线地图 |  |  |
|  |  | *地图操作 | 可实现图层控制、浏览漫游（放大/缩小/全图/拖动等操作）、查询定位（支持点/框/圆形/多边形等选取，以及鹰眼、坐标、范围等方式，提供模糊查找工具，支持区域查询、周边查询） |  |  |
|  |  | 监控点处理 | 支持在GIS地图上标注监控点信息；能实时显示监控点状态；能直观快速选择监控点、调阅图像、检索录像、对讲通话、对摄像头进行缩放转动控制以实现对移动目标的跟踪 |  |  |
|  |  | 动态视角 | 支持（配合天地网络像机） |  |  |
|  |  | 地图分层 | 支持多级地图分层和自定义，报警联动图层图标提示；可实现门禁状态显示和门禁远控等操作 |  |  |
|  |  | 综合接警 | 对接110接处警平台 |  |  |
|  |  | 警情分发 | 按照区域类型性质转发接警信息到对应处警单位 |  |  |
|  |  | 视频联动 | 接到报警时，通过GIS定位报警点位置，快速定位，动态搜索距离最近的摄像机，将该路视频自动切换到接警座席或大屏 |  |  |
|  |  | *卫星定位结合 | 可与卫星定位系统结合，通过接入单兵和车载设备，实现车辆监控，可显示车辆实时位置与状态，查询指定时间内的历史运动轨迹，中心与前端设备对讲实现动态调度管理 |  |  |
|  |  | 公安实战结合 | 融合地理位置、监控图像、接警信息、案件管理，实现调度联动和实时布控，扩展构建图侦研判系统，拓宽图像检索的内容和范围，实现案件视频档案管理 |  |  |
|  |  | 处理器 | 英特尔 Xeon E3-1200 4核 |  |  |
|  |  | VGA接口 | 1个 |  |  |
|  |  | 网络接口 | 4个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 硬盘接口 | 4个，支持4块热插拔3.5寸SAS或SATA硬盘 可选八口SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6 |  |  |
|  |  | *显示控制器 | 主板集成16M显存 |  |  |
|  |  | USB接口 | 4×USB2.0接口 2×USB3.0接口 |  |  |
|  |  | PCI插槽 | 1×PCI-E 3.0×16插槽 |  |  |
|  |  | 功 率 | ≤350W |  |  |
|  |  | *其他要求 | 投标商需现场考察，并制作平面图导入软件中，实现对监控设备进行统一的可视化应用，实现视频图像调用、设备状态监控以及球机控制、车辆监控等。通过时空一体化，全面了解目标的位置分布状况，利用空间拓扑分析工具，实现对事件数据的收集分析和辅助决策，对各类资源的组织协调和管理控制。 |  |  |
|  |  | *管理要求 | 为保持系统稳定性及后期维护管理，要求主要设备（网络红外枪式摄像机、网络红外高速球、网络硬盘录像机、代理转发处理设备、地图管理系统软件）必须为同一品牌。 |  |  |
|  |  |  | 要求投标商必须实现与一期、二期监控系统无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 要求出具设备生产厂商针对本次项目的专项授权书及售后服务承诺函。 |  |  |
| 17 | 解码器升级 | *功能描述 | 全硬件DSP架构，无操作系统 采用CPCI结构的工业级机箱 可支持系统处理模块的热插拔 同时提供了自我诊断和检测功能,保证系统的可靠性,实时性,灵活性 CAN总线控制技术.全通道纯数字1080P无损处理，独特虚拟屏技术，支持点对点超高分辨率底图 智能监测诊断功能，网络抓屏（选配） ACRT技术（注：接口分辨率自适应技术 Self-Adaptive Connector Resolution Technology) 自动倍频倍线功能 MTC（Mobile tablet control software）基于智能操作系统APP的控制平台，支持Android、IOS操作系统平板控制。 STC（Smart-Board Touch Control）控制技术，支持与CK-PAD商务大尺寸交互平板的触控功能、实时书写功能、实时标绘功能，信号实时回显。 控制软件自动检测信号源运行状态。 全新的UI简化快捷的操作，流媒体信号分割模式增加至十多种，信号在软件上可实现提前预监。 支持BNC、VGA、RGB、HDMI、DVI、3G/HD/SD-SDI、IP流、光纤信号 支持H.264 baseline, main, high，MJPEG，支持H264的熵编码支持CAVLC CABAC CBD显示技术 超大信号上面多画面信号显示，画外画（POP）平铺模式，画中画（PIP）叠加模式 画面叠加、漫游、跨屏、缩放 透明度任意调节，信号自由裁剪功能，无缝切换（选配） 提供完整的SDK协议包，并为第三方开发提供技术服务； 支持自定义客户端主界面，可根据应用习惯方便地通过拖放支持窗口移动/停靠/改变大小，记录保持上一次正常退出时用户喜欢的界面布局； 可用鼠标将任意多个画面窗口拖拉合并成一个大窗口，可组合7/8/10/13等特殊画面和1-5/1-7等主副画面模块，也可自定义每行每列的画面显示数量。 | 2 |  |
|  |  | *资质要求 | 投标产品生产厂家具备质检管理体系认证证书1SO9001/环境管理体系认证证书ISO14001/职业健康安全管理体系认证证书 |  |  |
|  |  |  | 投标产品的生产企业获得国际权威机构颁发的软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 |  |  |
|  |  |  | 为保证产品质量，需提供厂商原厂货物说明原件、授权书及售后服务承诺原件。 |  |  |
| 18 | 单模光纤模块 | 要求 | 原厂模块，提供厂家证明文件 | 5 |  |
| 19 | 辅材 | 要求 | 此项目为交钥匙工程，由中标供应商根据现场实际情况及难度进行报价。摄像头布线、主控室内布线，各种控制线，VGA线，视音频线，空气开关、PVC管材及各种线槽等附件及安装调试费。视音频线、VGA线所用品牌必须符合相关国标，强弱电分离，电线穿PVC绝缘管。挖沟、布线、填埋、调试安装 | 1 |  |